CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN VẬT LÍ 9

Lý thuyết :

1. Máy phát điện xoay chiều có mấy bộ phận chính? Trong đó bộ phận quay,bộ phận đứng yên được gọi tên là gì?

2. Tại sao trong kỉ thuật,phần rôto (phần quay)lại là nam châm điện mà không là khung dây?

3. Nếu khung dây quay (hay nam châm quay) theo chiều ngược lại,trong khung dây có xuất hiện dòng điện xoay chiều không?

4. Nêu tác dụng của máy biến thế , công thức và vai trò của máy biến thế trong truyền tải điện năng đi xa?

5. Nếu hiệu điện thế được nâng lên 100 lần thì công suất hao phí sẽ tăng hay giảm bao nhiêu lần?

6. Sơ lược cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều?

7. Máy biến thế là gì?Nêu cấu tạo,nguyên tắc hoạt động và công thức của máy biến thế?

8. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Vẽ hình và nêu quan hệ giữa góc tới(i) và góc khúc xạ(r) khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước và từ nước ra không khí?

9. Thế nào là thấu kính hội tụ? Nêu tính chất ảnh của vật đặt trước thấu kính hội tụ? Nếu di chuyển vật từ từ xa thấu kính , ảnh sẽ di chuyển theo chiều nào?(gần hay xa thấu kính)

10. Nêu rõ đường truyền của ba tia tới đặc biệt được truyền đến một thấu kính hội tụ? Hãy cho biết cách dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính hội tụ?

.  BÀI TẬP

1. Một máy biến thế dùng để hạ hiệu điện thế từ 35kV xuống 6kV.Cuộn sơ cấp có 7000vòng.Tính số vòng dây cuộn thứ cấp.

2. Một nguồn điện có hiệu điện thế U1=2500V, điện năng được truyền tải bằng dây dẫn đến nơi tiêu thụ .Biết điện trở dây dẫn là R=10 và công suất của nguồn P =100KW.Hãy tính :
          a)  Công suất hao phí trên đường dây?
          b)  Hiệu điện thế ở nơi tiêu thụ?
          c)  Hiệu suất của sự tải điện?
          d)  Để giảm công suất hao phí đi 4lần thì cần tăng hiệu điện thế trước khi tải điện bao nhiêu vôn?

3. Người ta cần truyền tải một công suất điện 100KV đi xa 100km,với điều kiện hao phí điện năng do toả nhiệt trên đường dây không vượt quá 3% công suất truyền tải.Người ta dung dây bằng đồng =1,7.10-8 m,có khối lượng riêng D=8800kg/m3.Tính khối lượng của dây dẫn khi truyền điện năng với hiệu điện thế 6000V.